# Protocolo Experimental

Tempo de esvaziamento de um tanque

Disciplina: Mecânica dos Fluidos

Professor: Júlio César

Integrantes:

- Leonardo Leme Sanner - RA 169.328

- Eleonora Chofi - RA 169.278

Etapa: 2 - Entrega do Protocolo Experimental

Data: 1 de junho de 2026

## 1. Objetivo

Determinar experimentalmente o tempo de descida do nível da água entre duas alturas definidas em uma garrafa PET e comparar o resultado com o tempo previsto pelo modelo quase-estacionário obtido pela aplicação da equação de Bernoulli e da continuidade.

Como objetivo complementar, será filmada uma execução para estimar a evolução temporal da altura da coluna d'água, h(t), permitindo comparar a curva experimental com o modelo teórico e discutir os efeitos não contemplados pelo modelo ideal.

## 2. Materiais

| Material | Finalidade |
| --- | --- |
| Garrafa PET transparente de 2 L | Tanque experimental |
| Água | Fluido de trabalho |
| Régua graduada | Medição da altura da coluna d'água |
| Cronômetro de celular | Medição do tempo de esvaziamento |
| Celular com câmera | Filmagem de uma execução para obtenção de h(t) |
| Paquímetro ou instrumento equivalente | Medição do diâmetro do orifício |
| Recipiente graduado | Calibração da relação entre volume e altura |
| Termômetro, se disponível | Registro da temperatura da água |
| Marcador permanente ou fita adesiva | Indicação dos níveis inicial, final e intermediários |
| Recipiente auxiliar | Coleta da água descarregada |
| Suporte ou superfície estável | Fixação da garrafa na posição vertical |

## 3. Montagem experimental

A garrafa PET será posicionada verticalmente, sem tampa, sobre uma superfície estável. Será produzido um orifício lateral circular próximo à base, com diâmetro nominal de aproximadamente 5 mm e bordas regulares. O diâmetro real será medido após a produção do furo. A água descarregada será direcionada a um recipiente auxiliar.

Uma régua será fixada externamente à garrafa. A referência h = 0 será definida no centro do orifício. A altura h corresponde à distância vertical entre essa referência e a superfície livre. Para reduzir o efeito da geometria irregular da PET, a análise será limitada a uma faixa de paredes aproximadamente cilíndricas.

Serão identificados na garrafa:

- nível inicial hi;

- o nível final hf, mantido acima do regime terminal e, como referência inicial, com hf/d ≥ 10;

- níveis intermediários espaçados regularmente, preferencialmente a cada 2 cm ou 3 cm.

## 4. Procedimento experimental

Selecionar uma faixa aproximadamente cilíndrica da garrafa PET para definir os níveis inicial e final.

Produzir um furo circular limpo, sem tubo acoplado e sem rebarbas; fotografá-lo com escala e medir dois diâmetros perpendiculares.

Registrar a posição vertical do centro do orifício e fixar a régua externamente à garrafa.

Medir o diâmetro interno médio da faixa analisada ou calibrar sua área efetiva pela relação entre variação de volume e variação de altura.

Tampar provisoriamente o orifício, preencher a garrafa acima do nível inicial, retirar a tampa da garrafa e aguardar a estabilização da água.

Liberar o orifício antes de a superfície livre alcançar a marca superior.

Iniciar a cronometragem quando a superfície livre cruzar o nível inicial e encerrá-la na passagem pelo nível final.

Repetir o procedimento pelo menos três vezes, preferencialmente cinco, mantendo os mesmos níveis inicial e final.

Calcular a média e a dispersão dos tempos obtidos.

Filmar preferencialmente todas as execuções, com a câmera fixa e posicionada perpendicularmente à régua.

Analisar o vídeo em intervalos regulares e registrar os pares (t, h).

Construir os gráficos e comparar os resultados experimentais com o modelo teórico.

## 5. Grandezas medidas e calculadas

| Símbolo | Grandeza | Unidade | Obtenção |
| --- | --- | --- | --- |
| d | Diâmetro do orifício | m | Medição direta |
| dx, dy | Diâmetros perpendiculares do orifício | m | Medição direta |
| hi | Altura inicial da coluna d'água | m | Medição direta |
| hf | Altura final da coluna d'água | m | Medição direta |
| Δtj | Duração medida na repetição j | s | Cronometragem |
| h(t) | Altura da superfície livre ao longo do tempo | m | Análise do vídeo |
| T | Temperatura da água, se disponível | °C | Medição direta |
| D | Diâmetro interno médio do tanque | m | Medição direta |
| V | Volume de água | m³ | Calibração |
| At | Área efetiva da seção transversal do tanque | m² | Geometria ou calibração |
| A(h) | Área transversal em função da altura | m² | Calibração |
| Ao | Área do orifício | m² | Cálculo |
| g | Aceleração da gravidade | m/s² | Valor adotado |
| vo | Velocidade de saída no orifício | m/s | Modelo teórico |
| Q | Vazão volumétrica | m³/s | Modelo teórico |
| n | Número de repetições | - | Contagem |
| Δtideal | Duração prevista pelo modelo ideal | s | Cálculo |
| Δt̄exp | Duração experimental média | s | Cálculo |
| sΔt | Desvio-padrão das durações | s | Cálculo |
| Cd | Coeficiente de descarga experimental | - | Cálculo complementar |
| er | Erro relativo percentual | % | Cálculo |

A área do orifício será calculada a partir de seu diâmetro medido. Caso o furo seja levemente elíptico, serão utilizados dois diâmetros perpendiculares:

Ao = πd24

Ao = πdxdy4

Para a faixa aproximadamente cilíndrica, a área do tanque poderá ser estimada geometricamente. Como alternativa mais robusta para uma PET, será utilizada a calibração pela relação entre variação de volume e variação de altura:

At = πD24

At,eff ≈ ΔVΔh

Ah = dVdh

## 6. Hipóteses teóricas

A água é incompressível.

O escoamento é transiente e será descrito por uma aproximação quase-estacionária: a lei de Torricelli é aplicada a cada instante.

A pressão na superfície livre e na saída é igual à pressão atmosférica.

A velocidade da superfície livre é muito menor que a velocidade no orifício, pois At ≫ Ao.

A garrafa permanece vertical e o escoamento ocorre livremente para a atmosfera.

A seção transversal efetiva do tanque é aproximadamente constante na faixa analisada.

A aceleração da gravidade é g = 9,81 m/s².

No modelo ideal inicial, as perdas de carga e a contração do jato são desprezadas.

Em uma análise complementar, os efeitos reais serão representados pelo coeficiente de descarga Cd.

## 7. Modelo teórico

Aplicando a equação de Bernoulli entre a superfície livre e o centro do orifício, obtém-se a velocidade ideal de saída pela lei de Torricelli:

vo = 2gh

A vazão volumétrica ideal é:

Q = Ao2gh

A conservação de volume no reservatório fornece:

-Atdhdt = Ao2gh

Caso a área transversal varie de forma relevante com a altura, deve-se substituir At pela função calibrada A(h) = dV/dh e utilizar a forma integral:

Δt = 1Ao2ghfhiAhh dh

Integrando entre os níveis hi e hf, a duração teórica ideal é:

Δtideal = 2AtAo2ghi - hf

A evolução ideal da altura ao longo do tempo pode ser representada por:

ht = hi - Ao2g2Att2

Para considerar a contração do jato e as perdas reais de forma agregada, introduz-se o coeficiente de descarga Cd:

Q = CdAo2gh

ΔtmodCd = 2AtCdAo2ghi - hf

Com os tempos medidos, o coeficiente experimental pode ser estimado por:

Cd = ΔtidealΔtexp

A previsão ideal com Cd = 1 será comparada primeiro com os dados. A estimativa de Cd será apresentada separadamente como caracterização experimental, e não como validação independente do mesmo conjunto de medições.

Para o intervalo aproximadamente cilíndrico e com Cd aproximadamente constante, a representação de √h em função de t deve ser aproximadamente linear:

ht = hi - CdAo2g2Att

## 8. Tratamento dos dados

O tempo experimental médio será calculado a partir de n repetições:

Δtexp = 1nj = 1nΔtj

A dispersão das repetições será expressa pelo desvio-padrão amostral:

sΔt = 1n - 1j = 1nΔtj - Δtexp2

A diferença percentual em relação ao modelo ideal será:

er = Δtexp - ΔtidealΔtideal × 100%

Serão preparados:

tabela com as dimensões do aparato;

tabela com pelo menos três repetições e o tempo experimental médio;

comparação entre o tempo teórico ideal e o tempo experimental;

cálculo do erro relativo percentual, do desvio-padrão e estimativa complementar de Cd;

gráfico com as curvas teórica e experimental de h(t);

gráfico de √h em função de t para avaliar a hipótese quase-estacionária;

discussão das diferenças observadas.

## 9. Fontes de divergência

Espera-se que o tempo experimental seja superior ao valor teórico ideal. As principais fontes de divergência a serem discutidas são:

perdas de carga e efeitos viscosos;

contração do jato na saída;

irregularidades nas bordas do orifício;

variação da seção transversal da garrafa;

incerteza na medição do diâmetro do orifício;

tempo de reação no acionamento do cronômetro;

dificuldade de identificar o nível exato da água no vídeo;

limitação da entrada de ar, caso a tampa da garrafa não seja totalmente removida;

inclinação da câmera, paralaxe e oscilações da superfície livre.

A medição cuidadosa do diâmetro do orifício é especialmente importante, pois sua área é proporcional a d².

## 10. Cronograma

| Período | Atividade |
| --- | --- |
| 1 de junho de 2026 | Entrega do protocolo experimental |
| 2 a 7 de junho de 2026 | Preparação do aparato e testes preliminares |
| 8 a 14 de junho de 2026 | Execução dos ensaios e filmagem |
| 15 a 18 de junho de 2026 | Extração e processamento dos dados |
| 19 a 21 de junho de 2026 | Cálculos, gráficos, relatório e vídeo |
| 22 de junho de 2026 | Conclusão da versão final interna |
| 23 a 28 de junho de 2026 | Revisão e ajustes finais |
| 29 de junho de 2026 | Entrega final oficial |

## 11. Resultados esperados

Espera-se observar uma redução não linear da altura da coluna d'água ao longo do tempo, em concordância qualitativa com o modelo quase-estacionário de Bernoulli e continuidade. O gráfico de √h em função do tempo deverá ser aproximadamente linear no intervalo escolhido. O tempo experimental deve ser superior ao tempo ideal devido às perdas reais e à contração do jato, efeitos que serão analisados por meio do erro relativo e do coeficiente de descarga experimental.

## 12. Referência preliminar

MUNSON, B. R. et al. Fundamentos da Mecânica dos Fluidos. Referência indicada para a fundamentação teórica; a edição utilizada será especificada no relatório científico final.